成都市温江区人民医院等保整改项目

招标采购公告

一、 项目概况： 
为满足医院信息安全管理需要，我院拟进行等保整改项目建设，主要部署终端准入及桌面管理（至少保证400个终端数），防火墙功能策略增加（2套），服务器杀毒软件部署。并拟采取公开招标方式选择合作对象。相关要求及说明如下。

二、供应商资质要求： 
1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，总部在四川省或在四川省内有分公司，以营业执照登记地址为准。

2、投标商如果是开发商，需提供软件的《计算机软件著作权登记证书》复印件，如果是代理商需提供该项目的授权书原件盖厂商鲜章。

3、投标商提供的产品需有三级医院应用案例，并提供客户证明材料（提供联系人、联系电话以备核实）。

4、应提供有效的企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件等； 
5、投标商应具有温江地区服务的能力；

6、本次招标不接受联合投标。

7、遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖投标单位鲜章。

三、投标要求： 
1、备齐本通知“资质要求”中的所有相关资质证书及相关资料复印件盖投标商鲜章； 
2、最高限价10万以内，报价清单一式两份，加盖投标商公章。

3、投标项目技术要求见附件一和附件二。
四、售后服务 
1、为了确保售后服务达到我院工作需要，要求经销商至少有三名专业维护、服务工程师。

2、可提供上门维护服务、接到通知后必须在4小时内到现场。
3、付款方式：产品验收合格后凭正规发票后3个月内，给予转账。

五、招标办法 
     首先，根据“资质要求”进行审查；其次，对通过审查的报价单位，按照报价由低到高的顺序进行排序；最后，结合售后服务承诺等情况确定中选单位。

六、挂网5天，资料投递截止日期：2015年11月22 日11时。公司资料及报价文件密封后报送到温江区人民医院信息管理科，封口处盖骑缝章。 
七、评标地点：温江区人民医院住院部十楼小会议室。 
八、联系人及联系方式：

温江区人民医院信息科 杨老师  18982136826

附件一：

| 分类 | 指标项 | 技术性能详细描述（标有“★”的为关键性指标，必须满足） |
| --- | --- | --- |
| 1、硬件要求 | 基本要求 | 采用标准机架式1U或2U设备，操作系统为非Windows系统； |
|  |  | 所有功能需要在一台设备上实现； |
|  |  | 需具备6个及以上的1000M网口，配置独立的1个Console接口，同时需要支持ByPass功能； |
|  |  | 需要支持双机热备； |
|  |  | 必须支持旁路方式部署和透明网桥方式部署。 |
|  | 性能参数 | 平均无故障时间（MTBF）：≥40000小时； |
|  |  | 每秒事务数目（TPS）：≥500(次/秒)； |
|  |  | 吞吐量：≥1Gbps。 |
| 2、管理平台 | 统一管理入口 | 管理系统需支持统一的登录入口； |
|  |  | 登录管理平台后，管理员在使用过程中不需要重复登录或分别登录多套系统； |
|  | 统一数据与报表展示 | 统一展示被管理终端设备的相关数据，能统一查询统计被管理终端设备的状态信息被应用的各种安全策略、安全漏洞信息，及管理任务所需的各类报表； |
|  |  | 统一展示被管理终端上用户的操作数据，能统一查询统计用户的操作记录、用户的管理策略及违规信息，及管理任务所需的各类报表； |
|  |  | 统一展示管理员的操作结果和操作审计记录； |
|  |  | 统一展示服务设备的运行数据，如网络设备、准入控制设备的运行状态，及管理任务所需 的各类报表。 |
|  | 管理策略集中维护 | 在统一的管理界面下，定义面向终端设备、终端用户的各类安全管理策略； |
|  |  | 有统一的界面查询策略的应用状态，并对策略进行更新和维护； |
|  | 分级授权管理 | 本系统的管理员可为一级、二级、三级管理员，不同的管理员可管理相应范围内的设备、用户； |
|  |  | 上级管理员可定义管理策略，强制下级管理员执行，同时上级管理员可查看下级管理员定义的 安全管理策略。 |
|  |  | 各级管理员，可对本级及下级管理范围内的数据做查询、统计、汇总。 |
|  |  | 支持 集中LIC授权了。 |
|  |  | 系统需直接支持分级管理，而且分级管理不需要二次开发。 |
|  |  | 支持二级服务器数据自动上传到一级服务器。 |
|  |  | 分级数据至少支持准入身份验证信息，需要包含分级部门、设备类型、账户、ip地址、mac地址 、交换机端口等。 |
|  |  | 支持分级权限管理，一级服务器统一下发安全策略，二级服务器不能修改。 |
| 3、准入控制功能 | ★准入方式 | 需要支持基于802.1x的网络准入方式，包括有线环境802.1x与无线环境802.1x。 |
|  |  | 需要支持LAN/WAN/VPN/HUB等环境下的网络准入控制。 |
|  |  | 需要支持端口镜像方式准入。 |
|  |  | 需要支持DHCP方式准入。 |
|  |  | 需要支持策略路由方式准入。 |
|  |  | 需要支持FAKE DNS方式准入。 |
|  |  | 需要支持cisco eou方式准入。 |
|  |  | 需要支持protal方式准入。 |
|  |  | 以上技术，需要支持无代理准入和有代理准入。 |
|  | 准入身份认证源 | 能自动同步AD/LDAP上的组织架构信息和用户帐号信息，组织架构信息用于设置用户的资源访问权限。 |
|  |  | 终端准入身份验证至少需要兼容微软AD域帐号验证、LDAP帐号验证、X.509证书帐号验证。 |
|  |  | 要求CA认证源可以同步AD域等第三方认证源。 |
|  |  | 需要支持身份验证凭据（USB-KEY或AD账号）与计算机MAC地址、接入交换机端口号、客户端软件随机认证码、终端硬件唯一ID、认证用户等进行灵活绑定，并可以满足一对多、一对一、多对一、多对多绑定。 |
|  |  | 需要针对外来用户、不同单位用户的临时接入进行管理。当外来用户或不同单位用户需要临时接入网络时，可以授权管理员或合法用户进行登记、授权、放行。放行可针对MAC、IP、时长等进行控制。 |
|  |  | 需要支持微信准入，即访客或内部员工通过微信验证接入网络。 |
|  | 准入检查项 | 接入帐号的合法性，接入的硬件信息，包括MAC地址、主机硬件标识等； |
|  |  | 接入设备的安全设置，防病毒软件的安装与更新信息，必须要支持现有防病毒客户端的准入检查； |
|  |  | Guest来宾账户检查、弱口令账户检查、AD域用户检查、共享目录检查； |
|  |  | 系统补丁检查、注册表项检查、文件要求检查、软件配置检查、软件组配置检查、准入客户端的软标签 |
|  | 准入提醒 | 需要支持对未安客户端软件的终端通过Web与邮件重定向方式的提醒 |
|  |  | 需要支持对未通过身份检查的终端通过Web与邮件重定向方式的提醒； |
|  |  | 需要支持对未通过终端安全检查的终端通过Web与邮件重定向方式的提醒； |
|  |  | 提醒内容需要包括接入失败的准确原因。 |
|  | ★支持的终端类型 | 必须支持Windows客户端的网络准入，在接入设备上安装Agent软件，实现准入认证 |
|  |  | 必须支持Linux客户端的网络准入，在接入设备上安装Agent软件，实现准入认证； |
|  |  | 需要支持网络打印机等无法安装Agent软件的设备接入，依据设备的MAC地址或IP地址信息进行验证，支持IP话机，cisco和AVAYA的案例。 |
|  |  | 为满足移动办公的需要，要求支持无线智能终端的802.1x接入认证，要求在安装IOS/Android/WP等中实现无客户端的802.1x准入认证； |
|  | ★802.1x环境下的ACL动态下发 | 需在有线环境下支持Cisco二层交换机和三层交换机的ACL动态下发 |
|  |  | 需在有线环境下支持H3C二层交换机和三层交换机的ACL动态下发 |
|  |  | 需在有线环境下支持华为二层交换机和三层交换机的ACL动态下发 |
|  |  | 在无线环境下，至少需要支持Cisco/Aruba/h3c /netgear/ruckus等主流品牌。 |
|  |  | 支持在windows环境下的客户端上的无线802.1x认证，无线802.1x认证不能依赖微软内置的802.1x， 需在客户端上自动选择自动认证，同时支持有线的802.1x和无线的802.1x自动适应，即在有线环境下客户端自动认证，切换到无线环境下客户端同样自动认证无需人工干预。 |
|  | 访客管理 | 外来临时接入终端，没有安装客户端的情况下，在提醒的Web页面中输入放行代码后，可获得指定时长 与指定权限的网络访问 |
|  |  | 要求可以预先定义不同的访客级别，根据级别自动授权相应的网络权限与访问时长，其访客级别根据输入的访客代码自动判断、自动应用； |
|  |  | 访客放行支持通过访客码的方式和短信验证的方式； |
|  |  | 访客可以分布在不同的地理位置和不同的VLAN中； |
|  |  | 支持通过HTTP和POP3方式提醒访客输入访客码，或提醒未安装Agent的终端安装Agent |
|  |  | 访客放行管理，访客可以通过在提醒的WEB页面中输入合法访客码后访问网络，或者通过访客管理员输入管理员账号和密码予以放行，放行的访客有时长限制，可以是小时、天数限制，放行的访客有审计纪录；访客可以通过在提醒的WEB页面中输入合法访客码后访问网络，或者通过访客管理员输入管理员账号和密码予以放行； |
|  |  | 支持访客帐号延期管理；能够导出帐号认证的报表。 |
|  | ★准入控制绑定功能 | 要求支持用户和MAC地址绑定； |
|  |  | ②要求支持用户和交换机端口绑定； |
|  |  | 要求支持用户和接入控制点绑定； |
|  |  | 在无线802.1x准入环境下支持用户和ssid绑定； |
|  |  | 在无线802.1x准入环境下支持MAC和ssid绑定； |
|  |  | 绑定对应关系支持通过excel导入方式 |
|  |  | 绑定对应关系支持导出编辑 |
|  | 接入故障排查 | 终端从哪台交换机的哪个端口接入； |
|  |  | 终端的IP、MAC、主机名、用户名 |
|  |  | 终端的用户名密码是否正确 |
|  |  | 端的安全条件是否符合要求；终端的接入时间。 |
|  | 网络准入审计 | 需要对所有用户接入网络的行为进行审计，内容至少包括：用户名、设备IP地址、设备名称、接入时间、所属部门、连接的交换机、连接的交换机端口等； |
|  | 脱缰管理 | 能自动分析未经准入控制直接获得网络访问的设备，并给出设备的IP/MAC、位置、接入时间等信息 |
|  | ★兼容性 | 准入系统需要保持开放性，802.1x技术需要兼容主流网络设备品牌，至少包括：Cisco/h3c/huawei/juniper/Nortel/HP/中兴/迈普/锐捷/DELL等； |
|  |  | 需提供802.1x在以上10个品牌的交换机下配置和各交换机的用户案例说明。 |
|  |  | 为确保安全，需要支持传输动态密钥加密环境的802.1x认证，需要支持的无线控制器品牌至少要包括：Cisco/Aruba/h3c /netgear/ruckus等；需同时胖AP和瘦AP两种网络环境。 |
|  | 可靠性与性能 | 准入系统的部署，不能改变网络结构，不影响网络性能； |
|  |  | 任何单个部件发生故障的情况下，包括：服务器、数据库、准入网关等故障的情况下，无需人工干预，终端仍然能够正常接入网络； |
|  |  | 紧急情况下，提供逃生功能，允许终端直接接入网络； |
|  |  | 单台服务器峰值准入认证性能不低于800次/秒，需提供测试数据和测试方法。 |
| 4、非法外联与终端操作审计 | 外设管控 | 要求对使用Modem、GPRS、蓝牙、红外等可以联接外网或导致数据外泄的行为进行禁止与审计； |
|  |  | 支持对安卓设备、苹果设备、WP设备的禁用 支持对非标准USB存储协议的禁用（WINDOWS MOBILE/APPLE/ANDROID MTP/第三方同步工具如豌豆荚usb转FTP）。 |
|  |  | 可以禁止私接无线路由器、小米等usb无线AP、免费WIFI程序等。 |
|  | 外网连接控制 | 需要对通过以太网卡、Modem拨号、代理等方式与互联网联通的行为进行管控，至少需要支持禁止与审计。 |
|  | 刻录光驱管控 | 在需要使用光驱的情况下，需要禁止通过光驱刻录将数据外泄。 |
|  | 禁止双网卡连接 | 需要禁止同时使用两个网络端口，要求不影响VPN拨号等正常应用。 |
|  | 文件外传控制 | 需要审计打印的文件名和页数，并需要可将内容自动上传 |
|  |  | 需要对文件的读、写操作行为进行审计与控制。 |
|  | 打印管理 | 需要审计打印的文件名和页数，并需要可将内容自动上传 |
|  |  | 需要能对打印进程进行管控，仅允许指定进程进行打印。 |
|  | 网络行为管理 | 需要审计与禁止Web访问行为； |
|  |  | 需要审计与禁止使用指定邮件服务器的收发行为； |
|  |  | 需要禁止与审计FTP上传下载行为 |
|  |  | Web访问与上传，支持http、https的URL访问控制； |
|  |  | 论坛发帖内容审计，包括文字、文件内容； |
|  |  | QQ/MSN/路透软件内容与文件外发。 |
|  | 文件操作行为审计 | 要求指定的进程只能进行指定的操作 |
|  |  | 要对终端用户的复制剪切、删除、读写、导入导出等所多种动作进行审计； |
|  |  | 求可以针对任意的设备、路径、文件名进行操作行为的审计； |
|  |  | 需要对关键数据的操作需要进行后台备份。 |
|  | ★屏幕录像 | 需要针对关键岗位的终端进行屏幕录像； |
|  |  | 要求可以设定录像的时间间隔、区间； |
|  |  | 要求录像的文件大小可以控制，占用相对较少的存储空间。 |
|  |  | 要求录像的结果在后台统一播放、并支持对窗口（包含应用程序和浏览器）关键词的查询和定位播放。 |
| 5、移动介质管理 | 使用管理 | 需要可对普通移动存储介质的使用进行管控，包括禁用、使用审计等管理。 |
|  | 注册管理 | 需要可对普通移动存储介质进行注册与授权，可授权给指定的用户使用，其它用户无法使用。 |
|  | 加密管理 | 需要对普通移动存储介质进行加密，并且要求可区分安全级别：普通加密区：通过密码即可打开；专用加密区：只能在内部环境打开。 |
|  | 硬件加密 | 需要支持硬件加密的移动存储介质，可提供专用硬件加密的移动存储设备，用于重要数据存放。 |
|  | 使用管控 | 需要禁止或审计对于移动存储介质的文件读写功能，要求可单向控制，即要求可控制只读或只写。 |
|  | 禁止自动运行 | 需要可禁止移动存储介质程序的自动运行，和执行移动存储介质上可执行程序的功能，防范病毒感染。 |
|  | 审计信息 | 需要审计移动存储介质的使用情况，至少需要包括使用的：人、机器、时间等信息，以及所有通过移动存储介质拷贝出去的文件审计及文件上传备份。 |
| 6、即时通信工具 审计 | 启动控制 | 需要支持最新版本的QQ/MSN/fetion/ AiWawa/Reuters（路透软件）/微信（网页版）等即时通讯工具的禁止与审计； |
|  | 通讯内容审计 | 需要支持最新版本的QQ/MSN/fetion/ AiWawa/Reuters（路透软件）/微信（网页版）等即时通讯工具的聊天记录、聊天截图、发送附件、接收附件通过在线和离线方式上传到后台文件服务器进行审计； |
|  | 关键字告警 | 需要支持即时通讯关键字（实现and or、按照部门或群组设置不同的关键字）告警；通过邮件进行告知管理员； |
|  | 记录查询 | 需要支持能够根据通讯时间、通讯工具、设备名称、用户名称、通讯帐号、通讯昵称、通讯群号、设备MAC、设备IP、聊天对象等进行聊天内容查询以及文件记录查询，并且能够根据组合条件进行查询。 |
| 7、终端安全管理 | 终端安全检查 | 需要按照漏洞项目或终端设备查看漏洞统计信息； |
|  |  | 要求自动检查终端的安全状况，至少需要包括：系统弱口令、共享可写权限、指定级别补丁未安装、存在可疑的文件与注册表项等 |
|  | 白名单进程控制 | 需要对终端运行的软件进行管控，除常用的软件黑名单外，还要求支持软件白名单控制，即：只能运行白名单中的软件，非白名单中的软件默认禁止运行； |
|  |  | 要求可以按照签名、CRC校验值、源文件名等方式排列名单； |
|  |  | 需要自动采集样本电脑上的白名单软件，并自动根据策略配置生成对应的CRC校验值、源文件名等参数。 |
| 8、补丁管理 | 补丁下载 | 需要支持自动从微软网站下载指定级别、指定语言、指定系统类型的补丁及其描述信息。 |
|  | 补丁分发 | 需要支持分级分发，即：一级服务器将补丁下发给各二级服务器，二级服务器下发给所管理的终端。 |
|  |  | 需要支持补丁分发时意外中断后的断点续传 |
|  | 分发带宽控制 | 为减轻补丁分发对网络的影响，需要支持补丁分发的带宽控制，要求可以设置补丁分发时所占用的带宽。 |
|  | 分发中继 | 要求对补丁分发带宽占用进行优化：对于分支当地没有服务器的情况； |
|  |  | 要求只对其中的一台机器分发，该机器自动为其它客户端分发补丁。 |
|  | 分发时间限制 | 需要考虑补丁分发对带宽、对业务终端性能的影响； |
|  |  | 要求补丁分发时，可以指定分发的开始时间、结束时间。 |
|  | 补丁安装 | 要求支持客户端自动检测并自动从服务器下载补丁安装； |
|  |  | 要求支持客户端手工选择需要安装的补丁，然后安装。 |
|  | 安装统计 | 要求能自动统计终端补丁程序安装率，并提供补丁分发报表； |
|  |  | 需要分别从补丁，或终端角度查看、统计补丁安装情况。 |
|  | 云补丁 | 要快速及时的检查出所有需要安装的补丁。3秒内检查出系统所需要安装的所有补丁。1 小时内自动给 1500 个终端打上补丁； |
|  |  | 在整个打补丁的过程中终端用户不受打扰，不需要做任何设置和操作； |
|  |  | 管理后台操作需要简单，一次点击，就需要确保所有终端全部自动打上最新补丁；④需要从多个角度、纬度展现补丁的安装情况。 |
| 9、终端资产管理 | 资产统计报表 | 要求自动搜集安装了管理软件的终端软、硬件信息，并按照指定的条件进行统计汇总，导出报表。 |
|  | 资产变更 | 终端的硬件或软件的配置发生变化时，要求自动告警。 |
|  | 资产编号管理 | 需要可以批量导入或自动生成资产编号； |
|  |  | 要求可以通知终端用户自行录入资产编号； |
|  |  | 需要可以定义通知范围，并自动判断已经绑定资产编号的设备不通知。 |
|  | 资产属性条目管理 | 要求可自行添加删除设备资产的属性条目，包括：设备照片、设备地点、到保日期、备注信息等； |
|  |  | 要求添加的资产属性条目至少可选择：图片、日期、文本等格式。 |
|  | 资产生命周期管理 | 需要实现资产生命周期的所有状态管理，包括从采购、领用到报废清理整个过程的动态管理； |
|  |  | 至少需要包括采购、库存、领用、维修、借调、报废等环节。 |
|  | 资产履历信息 | 需要记录并展示资产的履历信息，提供资产的维修、变动、状态、报废等记录信息，实现资产的使用人、硬件变化历史记录等。 |
|  | 资产提醒 | 需要提供资产的相关提醒信息，包括：过保信息提醒，归还提醒，维修提醒等。 |
| 10、终端运维管理 | 软件分发 | 需要可自动对终端实现远程的软件分发，并自动安装 |
|  |  | 基于带宽占用考虑； |
|  |  | 需要支持分发给指定机器后，由指定机器给同网段其它机器分发安装。 |
|  | 远程协助 | 支持带宽自动优化功能；支持远程传送文件功能； |
|  |  | 包括服务端和客户端都能主动发起呼叫； |
|  |  | 支持对管理员的远程会话审计功能； |
|  |  | 支持NAT环境下远程协助。 |
|  | IP与MAC管理 | 实现IP、MAC地址的绑定 |
|  |  | 对违反IP、MAC绑定规则的终端自动断网。 |
|  | IP使用记录 | 需要记录终端设备使用过的IP地址，包括开始使用时间、结束使用时间等信息，并要求可通过曾经使用过的IP地址来进行查找定位。 |
| 11、产品资质 | 产品证书资质 | 提供著作权登记证书、公安部销售许可证、国家保密局涉密资质、军购资质。 |
|  | ★产品制造商资质 | 通过ISO9001认证，注册资本1000万以上。 |
|  | 产品用户数量大 | 在国内有1000家以上用户。 |
|  | ★产品成熟度 | 第一个版本发布至今有8年以上时间，且发布3个以上版本（均以著作权登记证书为准）。 |

附件二

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 入侵防护 | ★入侵防护漏洞规则特征库数量在3900条以上；（需提供截图证明并加盖厂商公章） 支持对常见应用服务和数据库软件的口令暴力破解防护功能。 支持对常见应用服务和数据库软件的的弱密码扫描； 支持同防火墙应用控制规则进行联动，针对攻击源IP进行临时封锁。 |
| 病毒防护 | 支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； 病毒库具备的内置病毒特征数量超过1000万； |
| 应用过滤 | 可配置化过滤的URL功能 |
| 售后服务要求 | 必须在省内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址) |